| Код | Пояснение |
| --- | --- |
| import pythoncom from win32com.client import CastTo, dynamic | Подключает модуль COM для связи Python с Windows-программами. Берёт инструменты pywin32 для работы с объектами Inventor. |
| HOLE_DIAMETER = "5 mm" HOLE_DEPTH = "10 mm" | Диаметр будущего отверстия. Глубина будущего отверстия. |
| POSITIVE_EXTENT_DIRECTION = 20993 | Константа Inventor: направление отверстия по нормали эскиза. |
| def get_inventor(): return dynamic.Dispatch( pythoncom.GetActiveObject( "Inventor.Application" ).QueryInterface( pythoncom.IID_IDispatch)) | Функция подключения к уже открытому Autodesk Inventor. GetActiveObject — находит запущенный Inventor и получает его интерфейс. QueryInterface — указывает стандартный COM-интерфейс для управления объектом. dynamic.Dispatch — оборачивает найденное приложение в COM-объект Python. |
| def face_center_in_sketch(sketch, face, tg): points = [ sketch.ModelToSketchSpace( face.Vertices.Item(index).Point) for index in range(1, face.Vertices.Count + 1)] return tg.CreatePoint2d( sum(p.X for p in points) / len(points), sum(p.Y for p in points) / len(points), ) | Функция вычисляет центр выбранной грани в координатах эскиза. Создаёт список точек-вершин грани. ModelToSketchSpace переводит каждую 3D-вершину в 2D-координаты эскиза. Перебирает вершины Inventor (нумерация с 1). Возвращает 2D-точку центра — среднее арифметическое X и Y всех вершин. |
| def object_collection(inv, objects): collection = inv.TransientObjects .CreateObjectCollection() for obj in objects: collection.Add(obj) return collection | Функция создаёт коллекцию объектов Inventor. Создаёт пустую временную коллекцию. Перебирает переданные объекты. Добавляет каждый объект в коллекцию. Возвращает готовую коллекцию. |
| def main(): pythoncom.CoInitialize() | Главная функция скрипта. Инициализирует COM перед работой с Inventor. |
| inv = get_inventor() doc = CastTo(inv.ActiveDocument, "PartDocument") comp = doc.ComponentDefinition | Получает объект запущенного Inventor. Берёт активный документ и приводит его к типу PartDocument. Получает содержимое детали: тела, эскизы, операции. |
| face = doc.SelectSet.Item(1) | Берёт первый выбранный объект; здесь ожидается выбранная грань. |
| sketch = comp.Sketches.Add(face) | Создаёт новый 2D-эскиз на выбранной грани. |
| center = face_center_in_sketch( sketch, face, inv.TransientGeometry) | Находит центр выбранной грани в координатах эскиза. |
| sketch_point = sketch.SketchPoints.Add(center, False) | Добавляет точку в центр грани. |
| sketch_point.HoleCenter = True | Помечает точку как центр отверстия. |
| sketch.Solve() | Пересчитывает эскиз. |
| hole_features = comp.Features.HoleFeatures | Получает коллекцию операций "Отверстие". |
| placement = hole_features .CreateSketchPlacementDefinition( object_collection(inv, [sketch_point])) | Создаёт описание размещения отверстия по точке эскиза. Передаёт точку центра как коллекцию объектов. |
| hole_features.AddDrilledByDistanceExtent( placement, HOLE_DIAMETER, HOLE_DEPTH, POSITIVE_EXTENT_DIRECTION, True,) | Создаёт сверленое отверстие заданной глубины. placement — где расположить отверстие. HOLE_DIAMETER — диаметр отверстия. HOLE_DEPTH — глубина отверстия. POSITIVE_EXTENT_DIRECTION — направление отверстия. True — плоское дно отверстия. |
| doc.Update() | Обновляет модель детали после создания операции. |
| if __name__ == "__main__": main() | Запускает main(), если файл запущен как скрипт. Старт программы. |